Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «ветеринарное обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1429, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, с/с Карабихский, в районе д. Бегоулево», по проекту –

«Обоснование предоставления разрешения на условно разрешенный вид «Проектная документация «Объект по оказанию ветеринарных услуг с инженерными коммуникациями в Ярославском районе, Карабихское с/п, дер. Бегоулево».

Проектируемый объект – двухэтажное здание гостиницы для животных, с административными помещениями и вольерами на улице, площадками для выгула собак м тренировки.

Здание с размерами в осях 18 м на 12 м, высота до верха конька 7,7 м, имеет «Г» образную форму в плане. Общая площадь здания – 205 м2 , строительный объем – 1490,0 м2

Фрагмент из онлайн – сервиса «Публичная кадастровая карта»

земельный участок с кадастровым номером 76:17:144401:1429

Фрагмент из космических снимков карт  ГУГЛ

Фрагмент из карты Генерального плана Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

(Карта функциональнах зон)

Фрагмент карты и извлечений из Правил землепользования и застройки Карабихскогоо сельского поселения Ярославского муниципального района.

Земельные участки расположены в территориальной зоне – ЦС

Для территориальной зоны «Ц/ЦC» «Общественно-деловые зоны» устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешённого использования и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования: |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| 2 | Банковская и страховая деятельность |
| 3 | Бытовое обслуживание |
| 4 | Выставочно-ярмарочная деятельность |
| 5 | Гостиничное обслуживание |
| 6 | Государственное управление |
| 7 | Деловое управление |
| 8 | Дома социального обслуживания |
| 9 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 10 | Историко-культурная деятельность |
| 11 | Коммунальное обслуживание |
| 12 | Культурное развитие |
| 13 | Магазины |
| 14 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |
| 15 | Образование и просвещение |
| 16 | Общежития |
| 17 | Общественное питание |
| 18 | Общественное управление |
| 19 | Объекты дорожного сервиса |
| 20 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) |
| 21 | Оказание социальной помощи населению |
| 22 | Оказание услуг связи |
| 23 | Представительская деятельность |
| 24 | Проведение научных исследований |
| 25 | Развлечения |
| 26 | Ремонт автомобилей |
| 27 | Рынки |
| 28 | Стационарное медицинское обслуживание |
|  | Вспомогательные разрешенные виды использования: |
| 1 | Благоустройство территории |
| 2 | Служебные гаражи |
|  | Условно разрешенные виды использования: |
| 1 | Автомобильные мойки |
| 2 | Автомобильный транспорт |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| 4 | Бытовое обслуживание |
| 5 | Ветеринарное обслуживание |
| 6 | Заправка транспортных средств |
| 7 | Медицинские организации особого назначения |
| 8 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| 9 | Обеспечение дорожного отдыха |
| 10 | Религиозное использование |
| 11 | Социальное обслуживание |

2) предельные размеры земельных участков:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Размеры земельных участков (A ширина/B длина), м. |  | Площадь, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | мин. | макс.* |
| Банковская и страховая деятельность | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 2000 | не подлежит установлению |
| Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | 10000 |
| Выставочно-ярмарочная деятельность | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 150 | не подлежит установлению |
| Гостиничное обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 2000 | не подлежит установлению |
| Государственное управление | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Деловое управление | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Здравоохранение | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Историко-культурная деятельность | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Коммунальное обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| Культурное развитие | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Магазины | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению |
| Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Обеспечение научной деятельности | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Общежития | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Общественное питание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению |
| Общественное управление | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Объекты дорожного сервиса | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению |
| Объекты торговли | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 4000 | не подлежат установлению |
| Оказание услуг связи | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Представительская деятельность | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Развлечения | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению |
| Ремонт автомобилей | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежат установлению |
| Рынки | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежат установлению |
| Социальное обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Среднее и высшее профессиональное образование | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 2500 | не подлежит установлению |

Для иных видов разрешенного использования земельных участков в территориальной зоне «Ц/ЦС»  установление параметров размеров земельных участков не требуется.

* при указании на отсутствие необходимости установления параметра максимального (минимального) размера земельных участков размер определяется на основании Приложения Д Свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Объект капитального строительства | Минимальные отступы (м) от границ земельных участков (з/у) со стороны |  |  | Максимальная этажность | Максимальный процент застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улиц / проездов | смежных з/у* | лесничеств/ границ зон рекреации Р1, Р2 |  |  |
| Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 35 |
| Интернаты для престарелых | 15/10 | 3 | 50/10 | 2 | 40 |
| Иные объекты капитального строительства, предусмотренные основными видами разрешенного использования | 5/3 | 3 | 50/10 | 3 | 50 |
| Магазины | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 40 |
| Общежития | 5/5 | 3 | 50/10 | 3 | 40 |
| Объекты амбулаторно-поликлинического обслуживания | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 50 |
| Объекты коммунального обслуживания | 5/5 | 3 | 50/10 | не подлежит установлению | 50 |
| Объекты розничной торговли (супермаркеты, гипермаркеты, торговые комплексы) | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 40 |
| Объекты среднего и высшего профессионального образования | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 40 |
| Объекты, связанные с отправлением культа | 15/10 | 3 | 50/10 | - | 40 |
| Поликлиники | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 50 |
| Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 50 |
| Пункты первой медицинской помощи | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 50 |
| Школы начальные и средние | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 40 |

При размещении рынка в отдельно стоящем здании необходимо предусматривать со стороны проезжей части автодорог площадку для парковки транспорта персонала и посетителей, которая не должна размещаться на придомовой территории жилых зданий.

При проектировании розничных рынков следует обеспечивать санитарно-защитную зону, которая в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 года (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), составляет 50 метров.

При расположении зданий средних специальных и высших учебных заведений вблизи скоростных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 50 метров, при этом общежития рекомендуется размещать в глубине территории.

Извлечения из «Обоснование предоставления разрешения на условно разрешенный вид «Проектная документация «Объект по оказанию ветеринарных услуг с инженерными коммуникациями в Ярославском районе, Карабихское с/п, дер. Бегоулево.