Рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 76:17:144401:1671, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский р-нс/п Карабихское, п Щедрино, по проекту –

«Пояснительная записка к заявлению о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с КНЗУ 76:17:144401:1671». №95 от 07.03.2025г».

Объект: «Малоэтажный многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями (стр.27) в п. Щедрино, с/п Карабихское, Ярославского района Ярославской области». Трехэтажный 27-ми квартирный многоквартирный жилой дом. Площадь жилого дома – 1566,5. Высота здания – 13,085 м. Размеры в плане 38,075м на 15,240м.

Обоснование запрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части изменения минимального отступа от границ земельного участка до проектируемого здания от западной границы - 2 м, от восточной границы - 2 м, от северной границы – по границе охранной зоны сети водоснабжения, от южной границы - 2 м.

Фрагмент из онлайн – сервиса «Публичная кадастровая карта»

земельный участок с кадастровым номером 76:17:144401:1671

Фрагмент из космических снимков карт  ГУГЛ

Фрагмент из карты Генерального плана Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района

(Карта функциональнах зон)

Фрагмент карты и извлечений из Правил землепользования и застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района.  (Территориальная земельного участка – Ж-2)

2. Для территориальной зоны Ж-2 «Смешанная малоэтажная жилая застройка» устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) основные, вспомогательные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| № п/п | Наименование вида использования |
| --- | --- |
|  | Основные виды разрешенного использования: |
| 1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание |
| 2 | Блокированная жилая застройка |
| 3 | Бытовое обслуживание |
| 4 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 5 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование |
| 6 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 7 | Коммунальное обслуживание |
| 8 | Магазины |
| 9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
| 10 | Обеспечение занятий спортом в помещениях |
| 11 | Общественное питание |
| 12 | Объекты культурно - досуговой деятельности |
| 13 | Огородничество |
| 14 | Оказание социальной помощи населению |
| 15 | Оказание услуг связи |
| 16 | Спорт |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены |
|  | Условно разрешенные виды использования: |
| 1 | Связь |
| 2 | Хранение автотранспорта (размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением служебных гаражей) |

2) предельные размеры земельных участков:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Размеры земельных участков (A ширина/B длина), м. |  | Площадь, кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | макс. | мин. | макс. |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Блокированная жилая застройка (на один блок) | 5/20 | 15/40 | 100 | 600 |
| Бытовое обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | 10000 |
| Для индивидуального жилищного строительства | 20/20 | 50/50 | 400 | 2500 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Коммунальное обслуживание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | не подлежит установлению |
| Магазины | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 300 | 3600 |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | - | - | 800 | 10000 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Общественное питание | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 1000 | не подлежит установлению |
| Объекты культурно - досуговой деятельности | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 400 | не подлежит установлению |
| Огородничество | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 100 | 300 |
| Оказание социальной помощи населению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 400 | не подлежит установлению |
| Оказание услуг связи | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 200 | не подлежит установлению |
| Связь | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 200 | не подлежит установлению |
| Спорт | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежит установлению | 50000 |

3) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Объект капитального строительства | Минимальные отступы (м) от границ земельных участков (з/у) со стороны |  |  | Максимальная этажность | Процент застройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улиц / проездов | смежных з/у* | лесничеств/границ зон рекреации Р1, Р5 |  |  |
| Детские сады, иные объекты дошкольного воспитания | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 35 |
| Жилой дом блокированной застройки | 5/3 | 3 | 50/10 | 3 | 40 |
| Индивидуальный жилой дом | 5/3 | 3 | 30/10 | 3 | 40 |
| Магазины | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 40 |
| Многоквартирный дом | 5/3 | 3 | 50/10 | 3 | 40 |
| Объекты амбулаторно-поликлинического обслуживания | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 50 |
| Объекты коммунального обслуживания | 5/5 | 3 | 50/10 | не подлежит установлению | 50 |
| Объекты розничной торговли (супермаркеты, гипермаркеты, торговые комплексы) | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 40 |
| Почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 50 |
| Пристроенный объект обслуживания жилой застройки | 5/3 | 5 | 50/10 | 1 | 10 |
| Пункты первой медицинской помощи | 5/5 | 3 | 50/10 | 2 | 50 |
| Спортивные залы, бассейны, спортивные клубы | 5/3 | 5 | 50/10 | 3 | 50 |
| Школы начальные и средние | 15/10 | 3 | 50/10 | 3 | 40 |
| Иные объекты капитального строительства, предусмотренные основными видами разрешенного использования зоны Ж 2 | 5/3 | 3 | 50/10 | 3 | 50 |

При наличии утвержденного проекта планировки территории отступ от красных линий до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 м.

При наличии разработанного проекта планировки территории максимальный процент застройки регулируется следующим образом:

- в целом по элементу планировочной структуры – 40 %,

- по отдельным объектам, входящим в состав проекта планировки территории – 50 %.

Установление иных параметров для указанной зоны не требуется.

Ширина и поперечный профиль улиц и проездов должны быть: для улиц - не менее 15 м; для проездов - не менее 9 м.

Ширина проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7,0 м, для проездов - не менее 4,5 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м.

Чертеж градостроительного плана земельного участка

Извлечения из

«Пояснительная записка к заявлению о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с КНЗУ 76:17:144401:1671». №95 от 07.03.2025г».