4

[image: image4.jpg]



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2021                                                                                                                               № 2681
Об утверждении проекта планировки территории поселка Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от 11.08.2021, заключение от 19.08.2021), материалы доработки в соответствии                        с постановлением Администрации Ярославского муниципального района         от 08.09.2021 № 1955,  Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории поселка Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района, в составе:

- положения о характеристиках планируемого развития территории поселка Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (приложение 1);

- положения об очередности планируемого развития территории    (приложение 2);

- чертежа планировки территории с отображением красных линий (приложение 3);
- чертежа планировки территории с отображением границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры (приложение 4);

- чертежа планировки территории с отображением границ зон планируемого размещений объектов капитального строительства  (приложение 5).
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района обеспечить размещение проекта

планировки территории, указанного в пункте 1 постановления, и материалов по его обоснованию, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района

                                              Н.В. Золотников
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 06.12.2021 № 2681  
Положения 
о характеристиках и очередности планируемого развития территории 
поселка Красный Бор Ярославского муниципального района 
I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1. Плотность и параметры застройки территории, характеристики объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения приведены в Таблице 1.
Таблица 1

	№
п/ п
	Наименование
	Единица измере     ния
	Количество

	1
	Территория в границах существующего элемента планировочной структуры 
	га
	153,2

	2
	Зоны размещения объектов капитального строительства, в том числе:
	
	

	2.1
	многоэтажная и среднеэтажная смешанная жилая застройка (Ж-1)
	м²
	396 800,9

	 2.2
	среднеэтажная жилая застройка (Ж-2)
	м²
	110 187,31

	 2.3
	смешанная малоэтажная жилая застройка   (Ж-3)
	м²
	212 318,4

	2.4
	индивидуальная жилая застройка (Ж-4)
	м²
	47 575,74

	2.5
	зона делового и коммерческого назначения (ОД-1)
	м²
	184 584,0

	2.6
	зона размещения объектов общественного назначения (ОД-2)
	м²
	137 592,11

	2.7
	производственная деятельность (П-1)
	м²
	44 650,17

	2.8
	зона рекреации (Р-1)
	м²
	136 808,83

	2.9
	зона спорта (Р-2)
	м²
	100 115,77

	2.10
	зона транспортной инфраструктуры (Т)
	м²
	161 154,34

	Параметры застройки территории в границах существующего элемента планировочной структуры:

	3
	Коэффициент застройки 
	_
	0,16

	4
	Коэффициент плотности застройки
	_
	0,66

	5.1
	Площадь существующего жилищного фонда
	м2
	110 760

	5.2
	Площадь планируемого жилищного фонда
	м2
	406 164

	6.
	Население, в том числе
	чел.
	17 231

	6.1
	Существующее население
	чел.
	3 692

	6.2
	Планируемое население
	чел.
	13 539

	7
	Плотность населения
	чел./га
	155

	8.1
	Общая площадь застройки объектов капитального строительства (сущ.)
	м2
	92 653

	8.2
	Общая площадь застройки объектов капитального строительства (планир.)
	м2
	122 467

	9
	Процент озеленения
	%
	26

	10
	Этажность
	этаж
	1-10

	11
	Места для хранения автотранспорта, из них:
	м/мест
	4 098

	11.1
	открытые парковочные места для жителей
	м/мест
	3 482

	11.2
	открытые парковочные места для посетителей встроенных помещений
	м/мест
	316

	11.3
	многоэтажный гараж
	м/мест
	300


2. Характеристики объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан приведены в Таблице 2.

         Таблица 2

	№ п/п
	Учреждение обслуживания
	Единица изменения
	Количество

	1
	Дошкольная образовательная организация
	место
	1040

	2
	Общеобразовательная организация
	место
	2500

	3
	Помещение для физкультурно-оздоровительных занятий в квартале, спортивные залы общего пользования, физкультурно-спортивные центры жилых районов
	м2
	3000

	4
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	4,03 га

	5
	Поликлиника
	посещений в смену
	1200

	6
	Аптеки
	объект
	3

	7
	Отделения связи
	отделения
	два отделения по два окна

	8
	Помещение для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности
	м2
	1033

	9
	Библиотека
	объект
	1

	10
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочие места
	144

	11
	Предприятия общественного питания
	посадочные места
	826

	12
	Продовольственные магазины
	м2 торговой площади             
	9300

	13
	Непродовольственные магазины товаров первой необходимости
	м2 торговой площади             
	31000


Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями осуществляется         за счет строящегося детского сада на 90 мест и четырех планируемых детских садов: на 120 мест, 220 мест, 280 мест и 330 мест.

Обеспеченность школьными учреждениями осуществляется за счет двух планируемых школ – на 1100 мест и на 1400 мест.

Обеспеченность объектами здравоохранения для взрослого и детского населения осуществляется за счет планируемой поликлиники на 1200 посещений        в смену.

Обеспеченность предприятиями торговли и общепита решается за счет существующих объектов данного назначения, расположенных в границах проектирования (ТЦ «Глобус», ТЦ «Леруа Мерлен», магазин «Магнит»),                    а также планируемых объектов торговли и общепита, расположенных как в отдельно стоящих зданиях, так и на первых этажах многоквартирных домов, расположенных вдоль основной автомобильной дороги. 

Обеспечение физкультурно-оздоровительной деятельности осуществляется    за счет планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса,                                а также планируемых плоскостных спортивных сооружений, расположенных           на территории планируемого парка культуры и отдыха и на территории планируемых школ.
Пожарное депо: пожарно-спасательная часть № 4 федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Ярославской области», расположенная по адресу: г. Ярославль,              ул. 1-я Яковлевская, д.2

3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры, необходимых   для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Проектируемая территория расположена в границах Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области                        и непосредственно примыкает к границе Заволжского района города Ярославля.       С северо-запада территории ограничена магистральной улицей районного значения  ул. Папанина, а с юго-запада – магистральной улицей общегородского значения  просп. Машиностроителей в городе Ярославле.

Территории проектируемого микрорайона связаны основной планируемой четырехполосной автомобильной дорогой. Автомобильное сообщение между кварталами реализовано планируемыми двухполосными дорогами.

В границах проектируемой территории предусмотрено размещение 4098 м/мест, в том числе 3782 м/места для постоянного и временного хранения автотранспорта многоквартирных домов, а также 316 м/мест для встроенных              в многоквартирные дома объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Водоснабжение 

Точки подключения – водопровод d=700 мм, идущий                                         по просп. Машиностроителей, и водопровод d=400 мм, идущий по ул. Папанина (технические условия АО «Ярославльводоканал» от 09.03.2021 № 06-01/1202).

Канализация

Точки подключения – фекальный коллектор d=500 мм, проходящий                по ул. Папанина, и фекальный коллектор d=100 мм, идущий на пересечении            ул. Университетской и просп. Машиностроителей (технические условия                 АО «Ярославльводоканал» от 09.03.2021 № 06-01/1202).

Теплоснабжение 

Точки подключения – теплотрасса d=219 мм, идущая через ул. Папанина,         в районе ЖК «Светлояр» и теплотрасса d=159 мм, идущая вдоль ул. Папанина, теплотрасса d=150 мм, идущая вдоль ул. Красный бор (с юго-восточной стороны территории проектирования)

Электроснабжение 

Подключение от РП-75. Прокладка электрических кабелей потребует строительства на территории нескольких трансформаторных подстанций.

Отведение ливневых стоков

Отвод ливневых стоков от планируемых объектов капитального строительства планируется выполнить путем прокладки закрытой системы ливневой канализации   с устройством дождеприемных колодцев и выпуском в существующую ливневую канализацию d=1000 мм по ул. Папанина, d=1500 мм по просп. Машиностроителей. Врезной колодец реконструируется. При этом существующий водоотвод                   не нарушается, при необходимости будет выполнено его восстановление. Организация рельефа будет выполнена с учетом близлежащих земельных участков, не допуская их подтопления (технические условия МКП «Р и ОГС» г. Ярославля     от 10.02.2021 № Т-150).

Газоснабжение

Точки подключения – газопровод d=530 мм, идущий                                          по просп. Машиностроителей, газопровод d=159 мм, идущий по ул. Папанина, газопровод d=114 мм, идущий по ул. Красный бор.

Проектом также предусмотрен вынос ВЛ 10кВ Ф17 ПС Тверицы                      на территории Ярославского района Ярославской области (учетный номер 76.17.2.165), проходящей в границах проектирования.

Инженерно – техническое обеспечение территории для проектируемого многоквартирного дома приведено в Таблице 3.

Таблица 3

	№ 
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество 
по проекту

	1
	Хоз-питьевой водопровод (общий расход)
	м3/сутки
	3 060

	2
	Канализация (общий расход)
	м3/сутки
	3 060

	3
	Электропотребление
	кВт
	10 260

	4
	Газоснабжение
	м3/час.
	2 217


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 06.12.2021 № 2681
Положение об очередности планируемого развития территории

1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового        и иного назначения

Проектирование и строительство планируемых в рамках проекта планировки территории многоквартирных домов будет осуществляться поэтапно, по мере привлечения финансовых средств инвесторов. 

2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных           в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Проектирование и строительство объектов транспортной, коммунальной          и социальной инфраструктур будет осуществляться поэтапно, по мере привлечения финансовых средств инвесторов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 06.12.2021 № 2681    

Чертеж планировки территории с отображением красных линий
[image: image1.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 06.12.2021  № 2681    
Чертеж планировки территории с отображением границ существующих                        и планируемых элементов планировочной структуры
[image: image2.png]



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 06.12.2021 № 2681    
Чертеж планировки территории с отображением границ зон планируемого размещений объектов капитального строительства
[image: image3.png]



ЛОЖЕНИЕ 3

